GÉNÉRALITÉS

RÉSUMÉ

La section comprend:

Note d'édition : supprimer les types de panneaux suivants non requis pour le projet.

Panneaux muraux ou de plafond lisses, plats, à application directe et à coller.

Dimensions (carrées, rectangulaires ou personnalisées), formes et/ou épaisseurs standards.

Sections connexes:

Note d'édition : ajouter ou supprimer des sections selon les exigences du projet.

Section 09 53 00 – Systèmes de suspension de plafonds acoustiques.

Section 09 51 00 – Plafonds acoustiques.

Section 09 21 16 – Assemblages de plaques de plâtre.

Division 21 – Protection contre l'incendie.

Division 23 – Mécanique. Diffuseurs, évents et autres éléments mécaniques.

Division 26 – Électricité. Luminaires et autres éléments électriques montés au plafond.

DESCRIPTION DU SYSTÈME

Exigences de performance acoustique:

NRC (Coefficient de réduction du bruit) : Conforme à la norme ASTM C423-90a.

Soumission

Se conformer à la Section 01 33 00 – Procédures de soumission.

Fiches techniques : Données techniques du fabricant pour chaque type de panneau, incluant les caractéristiques de résistance au feu, les finis, les détails d'installation et les éléments suivants:

Instructions d'installation du fabricant.

Rapports d'essais certifiés indiquant la conformité aux exigences de performance spécifiées aux présentes.

Échantillons : 2 ensembles d'échantillons de taille réelle de chaque panneau spécifié pour la sélection ou la vérification de la couleur.

Documents de clôture : Se conformer à la Section 01 77 00 – Procédures de fermeture.

Manuel d'utilisation et d'entretien, incluant les instructions de nettoyage et de maintenance.

Matériel excédentaire (surplus) pour le stock du propriétaire.

Fiches de données de sécurité (FDS/MSDS).

ASSURANCE QUALITÉ

Responsabilité de source unique : Obtenir les unités de panneaux pour l'ensemble du projet auprès d'un seul fabricant.

Qualifications du fabricant : Entreprise ayant au moins 5 ans d'expérience dans la fabrication de produits de complexité similaire à ceux requis pour ce projet.

Qualifications de l'installateur : Entreprise ayant au moins 5 ans d'expérience dans l'installation par collage direct de produits acoustiques de complexité similaire à ceux requis pour ce projet.

Avoir réalisé avec succès au moins 5 projets d'envergure comparable.

LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Se conformer à la Section 01 60 00 – Exigences relatives aux produits.

Livrer et entreposer les matériaux à plat dans les emballages d'origine non ouverts du fabricant, avec les marques, noms et numéros de lots de production clairement indiqués.

C. Entreposage et protection : Se conformer aux recommandations du fabricant.

Entreposer les produits à plat dans un espace frais, contrôlé en température et en humidité.

Protéger contre l'humidité, les conditions de saturation d'eau et tout dommage potentiel.

CONDITIONS DE PROJET

Exigences environnementales à l'intérieur du bâtiment :

Maintenir les panneaux à plat ; laisser les produits acoustiques ISOTEX s'acclimater aux températures ambiantes contrôlées avant l'installation pour obtenir les meilleurs résultats.

Éviter les températures extrêmes, l'humidité élevée, la saleté et la poussière ; il est essentiel que les pièces et les substrats soient propres pour une adhérence optimale.

CALENDRIER

Ne pas installer les plafonds acoustiques tant que les travaux dans le plénum ne sont pas terminés, testés et approuvés.

Ne pas installer tant que les zones prévues pour l'installation n'ont pas été correctement nettoyées et préparées.

GARANTIE

Fournir la garantie écrite du fabricant selon la Section 01 77 00 – Procédures de fermeture.

ENTRETIEN

Matériel excédentaire :

Livrer au moins la quantité suivante de chaque type, couleur, surface ou motif, en sus du matériel requis pour compléter l'installation.

Note d'édition : conserver la quantité de matériel supplémentaire utilisée sur le projet. Supprimer cet article si aucun matériel supplémentaire n'est requis.

3 pour cent.

5 pour cent.

1 carton.

Fournir le matériel excédentaire provenant du même lot de production pour garantir l'uniformité de la couleur.

Emballer les matériaux de remplacement sous protection, identifiés par des étiquettes appropriées.

Produits

FABRICANTS

Sous réserve de conformité aux exigences, fournir les produits du fabricant suivant:

Texnov Isotex acoustic

839 Joseph-Louis-Mathieu

Sherbrooke, Québec

Canada J1R 0X3

Téléphone: 1 877 316-6388 service client/support technique sans frais

1 819 820-1188

Site web:		www.texnov.com

Courriel:		info@texnov.com

Substitutions : Se conformer à la Section 01 60 00 – Exigences relatives aux produits.

UNITÉS FABRIQUÉES

Note d'édition : sélectionner le système suivant pour les panneaux appliqués à l'adhésif.

Panneaux Acoustiques ISOTEX (surface lisse et plane, application directe par collage) :** Panneau de mousse acoustique composé d'un noyau en mousse ISOTEX à cellules ouvertes légères, avec ou sans surface de finition HPC appliquée.

Propriétés physiques de la mousse ISOTEX

Densité : 0,5 à 0,7 lb/pi³ (0,23 à 0,32 kg/m³).

Résistance à la traction : 8 psi (0,06 MPa).

Inflammabilité : Classe 1 selon ASTM E84

Propagation de la flamme : Naturel : 5

Densité des fumées : Naturel : 50

Inflammabilité : CAN ULCS-102

Propagation de la flamme : Naturel : 0

Densité des fumées : Naturel : 30

Dimensions : Carrées ou rectangulaires standards jusqu'à 48" x 96"

Note d'édition : conserver l'épaisseur de panneau suivante pour ISOTEX

Épaisseur des panneaux : Typique de 1 à 4 pouces ou sur mesure ; consulter Isotex pour des dimensions, formes ou détails de bordures personnalisés

Note d'édition : sélectionner la couleur ci-dessous. Supprimer les couleurs non requises.

NATUREL

Fini : Blanc naturel.

Fini : Gris naturel.

Fini : Noir naturel

Coefficients d'absorption acoustique : Montages de type B et A, ASTM C423-90a (Naturel)

- Frequences (Hz)	125	250	500	1,000	2,000	4,000	NRC

1-po d'épaisseur: 	0.13	0.25	0.60	0.85	0.96	0.95		0.65

1-1/2-po d'épaisseur:	0.08	0.29	0.73	0.94	0.97	0.89		0.75

2-po d'épaisseur:	0.19	0.55	1.17	1.21	1.15	1.13		1.00

2-1/2-po d'épaisseur:	0.19	0.62	1.15	1.21	1.14	1.2		1.05

3-po d'épaisseur	0.09	0.68	1.2	1.18	1.12	1.05		1.05

Produit acceptable : Panneaux ISOTEX lisses et plats pour murs ou plafonds, à "application directe par collage"

SYSTÈME D'ADHÉSIF POUR APPLICATION DIRECTE

Adhésif : Adhésif à base d'eau ou Urethane, non toxique, pour utilisation avec tous les produits ISOTEX.

EXÉCUTION

EXAMEN

Vérification des conditions :** Examiner les zones et les conditions dans lesquelles les travaux doivent être effectués et identifier les conditions nuisibles à l'achèvement correct ou en temps voulu ; consulter Isotex acoustique.

Ne pas procéder tant que les conditions insatisfaisantes n'ont pas été corrigées.

Note d'édition : utiliser cet article uniquement pour les installations collées.

PRÉPARATION

Avant d'installer les panneaux muraux ou de plafond, s'assurer que les surfaces du substrat sont lisses, propres et de niveau ; exemptes de poussière, de saleté et d'autres résidus ou contaminants qui pourraient empêcher une adhérence forte.

INSTALLATION

Se conformer aux instructions et recommandations du fabricant pour l'installation des panneaux acoustiques:

Coordonner avec les corps de métiers (mécanique, électricité, incendie) concernant l'emplacement des tuyaux, des appareils et de l'espacement sur les murs ou plafonds.

Disposer le motif selon les plans de plafond réfléchi.

Se référer aux instructions d'installation écrites du fabricant ; contacter Pinta pour toute préoccupation spécifique au projet.

Note d'édition : utiliser les trois paragraphes suivants pour l'installation à l'adhésif.

Couper les buses des tubes d'adhésif pour produire un cordon de 1/4 de pouce (6,4 mm) de diamètre.

Utiliser des gants de coton blanc propres et fins pour manipuler les panneaux.

Appliquer l'adhésif au dos des panneaux selon le motif en "X" recommandé par le fabricant ; presser fermement les panneaux en place et lisser uniformément pour assurer une liaison durable ; la prise de l'adhésif doit être immédiate.

Installer les panneaux alignés selon les lignes, positions et plans indiqués sur les dessins du proje.

NETTOYAGE

Nettoyer à l'aide d'eau et de savon ; utiliser des chiffons de coton propres et légèrement humidifiés pour essuyer et enlever l'excédent d'adhésif sur les surfaces adjacentes. Brosser légèrement ou tamponner délicatement les faces ou les bords des panneaux pour enlever les empreintes digitales, la poussière ou les traces d'adhésif dès que possible.

Les faces et les bords des panneaux peuvent également être aspirés à l'aide d'un embout à poils souples ou époussetés légèrement avec des plumeaux Swiffer®.

Retirer et remplacer les panneaux mal installés, endommagés, décolorés ou ceux qui ne peuvent pas être nettoyés correctement.

FIN DE LA SECTION

ISOTEX™ est un produit déposé de Texnov